作者：管理員    發佈於：深圳龍佳威電子有限公司 時間：2013-04-17 13:30:29

百萬高清網路攝像機模組，現特價：130元（RMB）

# 百萬高清網路攝像機模組

產品特點：
高速產品化
主碼流:1280*720;子碼流:704*576;
支援廣域網傳輸
實現錄影/預覽/重播
支援切換濾光片、感測器、編碼、傳輸

標準38*38單板，適合市場上標準外殼安裝

產品參數：

| 規格指標 | FLY-IPC10HS01 |
| --- | --- |
| 系統結構 | 嵌入式RTOS設計,雙核32位DSP(Hi3518C),純硬壓縮,看門狗; |
| 傳 感 器 | 1/4" OV 100萬CMOS感測器 |
| 視頻處理 | H.264視頻編碼,支援雙碼流,AVI格式;支持碼流0.1M~6Mpbs可調;支持幀率1~30幀/秒可調; |
| 圖像輸出 | 主碼流:1280*720;子碼流:704*576; |
| 自動光圈 | 支援CS介面鏡頭 |
| 日夜轉換 | 支持 |
| 網路介面 | 1個RJ45乙太網介面,10/100M自適應;支援RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等網路協定; |
| 光敏電阻 | 1個光敏電阻介面，支援光敏電阻輸入信號與圖像,IR-CUT,紅外燈的聯動 |
| 白 平 衡 | 自動/手動 |
| 抓圖功能 | 支持JPEG抓圖 |
| 快 門 | 1/25秒至1/100.000秒 |
| 最小照度 | 彩色：0.6Lux@F1.2 黑白：0.08Lux@F1.2> |
| 支援協定 | 支援RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等網路協定 |
| 業務功能 | 支援WEB配置,支援OSD,支援即時視頻傳輸,支援移動偵測和IO報警聯動前端存儲,支援前端 |
|  | 存儲重播/下載,支持移動偵測和IO報警後中心提醒和畫面彈出聯動;支持MJPEG抓圖；支援統一用戶端遠端監控軟體、MYEYE平臺等系統應用;提供完善的SDK開發包; |
| ONVIF協議 | 支持ONVIF 2.0v |
| 手機監控 | 支持手機監控（iPhone，Windows Mobile，BlackBerry，Symbian，Android） |
| 電源輸入 | DC 12V電源輸入介面，3W功耗 |
| 尺 寸 | 標準的38*38板 |
| 工作溫度 | -10℃-55℃ |

# 130萬海思高清IPC模組

作者：管理員    發佈於：深圳龍佳威電子有限公司 時間：2013-04-17 13:30:29

產品特點：
高速產品化
主碼流:1280*960，1280*720;子碼流:704*576;
支持廣域網傳輸
實現錄影/預覽/回放
支持切換濾光片、感測器、編碼、傳輸

產品參數：

| 規格指標 | FLY-IPC13HS01 |
| --- | --- |
| 系統結構 | 嵌入式RTOS設計,雙核32位DSP(Hi3518C),純硬壓縮,看門狗; |
| 傳 感 器 | 1/3" 美光 超低照度CMOS感測器;支持日夜轉換（支持選配IR-CUT）感紅外,支持光敏電阻信號聯動,支持CS介面鏡頭,支持DC驅動自動光圈鏡頭;彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001 Lux@F1.2； |
| 視頻處理 | H.264視頻編碼,支持雙碼流,AVI格式;支持碼流0.1M~6Mpbs可調;支持幀率1~30幀/秒可調; |
| 圖像輸出 | 主碼流:1280*960，1280*720;子碼流:704*576; |
| 網路介面 | 1個RJ45以太網介面,10/100M自適應;支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等網路協議; |
| 其他介面 | 1個外部信號介面，1個IR-CUT介面，支持光敏電阻輸入信號與圖像,IR-CUT,紅外燈的聯動; |
| 業務功能 | 支持WEB配置,支持OSD,支持即時視頻傳輸,支持移動偵測和IO報警聯動前端存儲,支持前端 存儲回放/下載,支持移動偵測和IO報警後中心提醒和畫面彈出聯動;支持JPEG抓圖；支持統一客戶端遠程監控軟體、MYEYE平臺等系統應用;提供完善的SDK開發包; |
| ONVIF協議 | 支持 |
| 手機監控 | 支持手機監控（iPhone，Windows Mobile，BlackBerry，Symbian，Android） |
| 其 他 | DC12V電源輸入介面,3W功耗 ,恢復出廠配置按鍵介面; |
| 尺 寸 | 標準38*38 |
| 配 件 | 支持3G/WIF（選配），支持POE供電（選配），尾線配B1型（比原有B型尾線少了BNC介面） |

# 200萬高清海思模組

作者：管理員    發佈於：深圳龍佳威電子有限公司 時間：2013-04-17 13:30:29

產品特點：
高速產品化
主碼流：1920*1080；子碼流：704*576
支持廣域網傳輸
實現錄影/預覽/回放
支持切換濾光片、感測器、編碼、傳輸
產品參數：

| 規格指標 | FLY-IPC20HS01 |
| --- | --- |
| 系統結構 | 嵌入式RTOS設計,雙核32位DSP(Hi3518C),純硬壓縮,看門狗; |
| 傳 感 器 | 1/2.7" SONY超低照度CMOS感測器 |
| 視頻處理 | H.264視頻編碼,支持雙碼流,AVI格式;支持碼流0.1M~6Mpbs可調;支持幀率1~30幀/秒可調; |
| 圖像輸出 | 主碼流：1920*1080；子碼流：704*576 |
| 網路介面 | 1個RJ45以太網介面,10/100M自適應;支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等網路協議; |
| 其他介面 | 1個外部信號介面，1個IR-CUT介面，支持光敏電阻輸入信號與圖像,IR-CUT,紅外燈的聯動; |
| 業務功能 | 支持WEB配置,支持OSD,支持即時視頻傳輸,支持移動偵測和IO報警聯動前端存儲,支持前端 存儲回放/下載,支持移動偵測和IO報警後中心提醒和畫面彈出聯動;支持JPEG抓圖；支持統一客戶端遠程監控軟體、MYEYE平臺等系統應用;提供完善的SDK開發包; |
| ONVIF協議 | 支持 |
| 手機監控 | 支持手機監控（iPhone，Windows Mobile，BlackBerry，Symbian，Android） |
| 其 他 | DC12V電源輸入介面 |
| 尺 寸 | 標準38*38 |
| 配 件 | 支持3G/WIF（選配），支持POE供電（選配），尾線配B1型（比原有B型尾線少了BNC介面） |

深圳龍佳威電子有限公司

出口企業海關優先出口退稅產品，平安城市，軍隊，政府採購特供產品， 軍工級

FLY（富萊)--2012大陸安防行業十大用戶信得過品牌

聯繫人：範澤建 大客戶專線：15323877366 電話:0755-29031941（20線） 直線：0755-32873618

QQ：373247390 E-mail:shenzhen-dvr@126.com

MSN:fanzejian568@hotmail.com

網址: http://www.ipcnvr.org

地址：深圳市龍華區梅龍路樟坑1區181號